# Cours de Microprocesseur

## Présentation du 68000 de Motorola

Le microprocesseur que nous étudions est le 68000 de Motorola. Bien que désuet aujourd’hui, l’architecture de ce composant et sa programmation reste une référence dans l’étude des microprocesseurs.

Le 68000 est un composant électronique de 64 broches, qui possède un bus de données sur 16 bis et un bus d’adressage sur 23 bits, ce qui détermine une région mémoire maximum de 8 Mega-octets. La fréquence de l’horloge est de 10 Mega-hertz, ce qui correspond à un cycle d’horloge de 100 ns.  Notons que la plus petite opération nécessite 4 cycles d’horloge.

R  / W : sens du transfert

horloge fréquence 10 MHz

+Vcc

68000

bus de données bidirectionnel 16 bits : D0…D15

bus d’adresse unidirectionnel 23 bits : A1…A23

UDS, LDS : extension d’adresse

AS : validation d’adresse

DTACK

halt, reset, berr : exceptions

IPL0, IPL1, IPL2  : 7 niveaux d’interruptions

L’état du processeur est caractérisé par les fonctions codes FC0, FC1, FC2. Par ailleurs, on distinguera le mode utilisateur et superviseur.

### Agencement de la mémoire

…

### Types de données

| bits |  |  |
| --- | --- | --- |
| bytes | 8 bits | .B |
| words | 16 bits | .W |
| long words | 32 bits | .L |

### Registres internes

- 8 registres de données, 32 bits : D0 … D7

Ces registres peuvent être manipulés soit comme des bytes, soit comme des word, soit comme des long.

- 8 registres d’adresses, 32 bits : A0 … A7 et A7 bis

On peut manipuler des adresses longues (long) ou des adresses courtes (word). Notons que les adresses réelles du 68000 sont codés sur 24 bits, par conséquent les 8 derniers bits d’une adresse longue ne sont pas significatifs !
Notons également le rôle particulier des deux registres d’adresse A7 et A7 bis, encore appelé USP (user stack pointer) et SSP (supervisor stack pointer). SP ou A7 contient l’adresse du pointeur de pile relatif au mode courant, c’est-à-dire utilisateur ou superviseur.

- PC ou program counter

Il contient l’adresse de la prochaine instruction à exécuter.

- SR ou status register, et CCR ou condition code register

Registre 16 bits : SR au format word (16 bits) ou CCR au format byte (8 bits)
C’est le registre d’état, qui comporte des bits indicateurs ou flags.

T

-

S

-

-

I2

I1

I0

-

-

-

X

N

Z

V

C

Bits systèmes:

- T : mode trace

- S : mode superviseur

- I2, I1, I0 : masque d'interruptions

Bits utilisateurs (CCR):

- X, N, Z, V, C : indicateurs arithmétiques qui peuvent avoir des sens différents selon les opérations…

| Z | zero | zéro |
| --- | --- | --- |
| N | negative | bit de poids fort ou de signe |
| C | carry | retenue |
| X | extend | retenue non signée |
| V | pverflows | overflow signé |

Pour un move, seul N et Z sont affectés mais pas C et V. Pour une opération arithmétique N, Z, C, V sont affectés.

## Présentation du jeu d’instruction

On distingue des instructions de trois sortes : les transferts de données (ex. : move), les opérations arithmétiques (ex. : add), et les tests / ruptures de séquence (ex. : beq).

Un programme est une suite de code machine représentant des instructions (selon un codage bien défini), et placé en mémoire. Les instructions peuvent avoir des longueurs variables (de un à plusieurs mots). De ce fait, les adresses de début d’instruction sont toujours paires.

### Codage des instructions

…

### Move

syntaxes : 	 move.b 	source , destination

move.w 	source , destination

move.l 	source , destination

L’instruction move transfert la source vers la destination, en écrasant le contenu de cette dernière. Par défaut, le format de l’instruction move est .w.

### Modes d’adressage

- adressage absolue

L’adresse effective est une constante, le plus souvent écrite en hexadécimal comme par exemple $1000.

move.w 	$1000 ,$2000

- direct des registres : Dx ou Ax

On opère directement sur les registres soit en lecture, soit en écriture.

move.b 	D0 ,$2000

move.w 	A0 ,A1

move.l 	$2000,D0

move.l 	A1,$2000

- immédiat : #constante

La source est la valeur d’une constante immédiatement citée dans le code machine. Par défaut, les constantes sont décimales. Les constantes hexadécimales doivent être précédées du symbole $ et les constantes binaires du symbole %.

move.l 	#$12345678,D0

move.b 	#%11110000,D0

Dans cette dernière instructions,  les 24 derniers bits du registres ne sont pas affectés.

- indirect : (Ax)

L’adresse effective est le contenue du registre d’adresse Ax.

move.l	#$2000,A1

move.w	(A1),D0			; move.w 	$2000 ,D0

On ne passe pas l’adresse directement, mais on donne une référence à cette adresse.

- indirect post-incrémenté :  (Ax)+

L’adresse effective est le contenu de l’adresse Ax ;  après exécution de l’instruction utilisant ce mode d’adressage, Ax est incrémenté de 1,2 ou 4 selon le format de l’instruction .b, .w, ou  .l.

move.l 	#$2000,A1

move.b 	(A1)+ ,D1		; A1  A1 + 1

move.w 	(A1)+ ,D1		; A1  A1 + 2

On rappelle que les adresses doivent toujours être paires ; attention, donc à cette instruction :

move.b 	(A1)+,D1

- indirect pré-décrémenté : - (Ax)

L’adresse effective est le contenu de l’adresse Ax décrémentée de 1,2 ou 4 selon le format de l’instruction  .b, .w, ou .l.

move.l 	#$2000,A1

move.w 	-(A1),D1		; A1  A1 - 2

Ces deux derniers modes d’adressage sont utiles pour le parcours des tableaux dans un sens ou dans l’autre.

- indirect avec déplacement : d16 (Ax)

à la différence du mode d’adressage indirect post-incrémenté ou pré-décrémenté, l’adressage indirect avec déplacement ne modifie pas l’adresse de base Ax. L’adresse effective est la somme de (Ac)  et de d16, un déplacement signée sur 16 bits compris entre -17784 et +17783.

move.l  	#$2000,A1

move.l 	3(A1),D0			; AE  $2000 + 3

- indirect indexé avec déplacement : d8 (Ax , X)

L’adresse effective est calculée à partir de l’adresse de base Ax ajouté d’un déplacement signé sur 8 bits et de la valeur de l’index X (un registre de donnée, un registre d’adresse ou le PC). L’adresse de base n’est pas modifié par ce mode d’adressage.

move.l	#$2000,A1

move.l 	#2,D5

move.w 	0(A1,D5),D0		; AE  $2000 + 2 + 0

move.w 	-1(A1,D5),D1		; AE  $2000 + 2 - 1

### Données mémoires

- ds : data store

Réservation d'un espace mémoire.

étiquette		DS.W	4

Cette instruction réserve 4×2octets, auquel on pourra faire référence avec étiquette.

On rappelle que #étiquette renvoie l'adresse de l'étiquette, tandis que étiquette désigne son contenu. Ainsi on aura les deux exemples suivants:

MOVE.L	#étiquette,A0

MOVE.W	étiquette,D0

Il existe toutefois une exception à cette règle pour l'instruction LEA (load effective address) qui charge l'adresse d'une étiquette immédiatement, comme suit :

LEA.L		étiquette,A0

- dc : define constant

Définition d'une constante au format byte, word, ou long.

étiquette		DC.W	1000

### Instructions de branchement et de branchement conditionnel

- jmp : jump

syntaxe : 	jmp AE , avec AE l’adresse effective en mode relatif, absolu, ou indirect.

jmp 		$1000

- bra : branch always

syntaxes : 	bra AE , avec AE l’adresse effective en mode indirect.

bra étiquette , avec étiquette qui désigne une adresse symbolique.

début 	…

…

…

bra 		début

- les instructions du type : bcc

syntaxe : 	bcc étiquette , avec cc  le code d’une condition et étiquette une adresse symbolique.

| test de V | V = 0 | bvc | overflow clear |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V = 1 | bvs | overflow set |  |
| test de C | C = 0 | bcc | carry clear |  |
|  | C = 1 | bcs | carry set |  |
| test de Z | Z = 0 | beq | not equal |  |
|  | Z = 1 | bne | equal | = |
| test de N | N = 0 | bpl | plus | > 0 |
|  | N = 1 | bmi | minus | < 0 |

On dispose encore de tests plus évolués :

|  |  | bf | never true | nop |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bt | always true | bra |
|  |  | bge | greater or equal |  |
|  |  | bgt | greater than |  |
|  |  | bhi | high |  |
|  |  | ble | less or equal |  |
|  |  | bls | low or same |  |
|  |  | blt | less than |  |

- tst

Cette instruction positionne les indicateurs.

tst.w		$2000

beq

Les branchements conditionnels nécessitent un positionnement préalable des flags, ce qui peut être réalisé automatiquement par certaines instructions. Ex. : add, sub…

- cmp

L'instruction de comparaison positionne les flags relativement à la soustraction de la destination par la source.

cmp		D0,D1

bpl		étiquette		; branchement si d1 - d0 > 0

- les instructions du type : dbcc

Syntaxe : 	dbcc		Dx,étiquette

Attention! Le compteur Dx est limité à 16 bits pour cette instruction.

non

oui

non

oui

CC

Décrémentation de Dx

Dx = -1

Instruction suivante

branchement étiquette

Test, décrémentation et branchement : On sort en passant à l'instruction suivante si le compteur se termine ou si la condition cc est vraie, sinon on effectue le branchement sur l'étiquette.

Cette instruction est particulièrement adaptée pour  réaliser des boucles utilisant un compteur. On donne l'exemple suivant du test des 4 premiers bits du PADR. On sort si un bit est à zéro, ou si aucun n'est à zéro.

MOVE.W	#3,D1

repeter	BTST.B		D1,PADR

DBEQ		D1,repeter

CMP.W		#-1,D1		; test pour savoir comment on est sortit

BEQ		compteur_épuisée

## Assembleur

On distingue l’assembleur et le cross-assembleur. L’assembleur opère directement sur la machine (sur le 68000), tandis que le cross-assembleur opère sur une autre machine. Nous utiliserons un cross-assembleur, en composant nos programmes sur les TX, ce qui a l’avantage d’être plus souple.

### Description du kit

Le kit se compose d'une carte CPU 68010 (10 MgHz) et de la carte manip. comprenant 8 interrupteurs + 8 diodes, 8 afficheurs 7 segments, un clavier hexadécimal, un CAN. En outre, on dispose d'une RAM de 8×128k, et d'une ROM de 8×32kassocié au moniteur et permettant d'effectuer des opérations de debugage. On dispose également de l'interface // 68230 assurant la liaison avec la carte manip. et réalisant la fonction timer, d'une interface série 68564 assurant la liaison avec le TX, et de l'horloge temps réel RTC.

### Utilisation du kit

Ouvrir un shell. Commencer par se reconnecter sur le serveur matho et lancer le moniteur au moyen de la commande tkit &.

à partir d'un éditeur, on compose des fichiers assembleur (extension .s) et un fichier de commande (extension .cmd) dirigeant l'édition de lien.

Pour la compilation, on commence par générer les fichiers objets (extension .o) à partir des fichiers assembleur grâce à la commande : asm68k  fichier -l > fichier.l.

Puis on effectue l'édition de lien à partir du fichier de commande main.cmd par exemple:  lnk68k -F S -c main.cmd -m > main.m.

Si tout se passe bien cett dernière opération fournit le fichier main.x qui est un exécutable au format Motorola. On le charge simplement dans la mémoire du kit au moyen de la commande lkit main.x.

L'exécution s'effectue par la commande GO starting_adress sous le moniteur.

### Assembleur ligne

- instructions

- HE : help

- DU 1000 1030 : visualiser la zone mémoire entre $1000 et $1030 (dump)

- FI 1000 1030 41: remplissage de la zone mémoire avec 41(fill)

- TS : time set

- DT : display time

- OP 1000 : lecture, écriture (sous-fonction : = …, -,  et Q)

- USP : user status pointer

- SSP : supervisor status pointer

- SR : status register

- PC = 1000 : modification directe des registres

- AS 1000 : assembleur en ligne (sous-fonction :  et Q)

- DI 1000 1030 : désassemble le code machine à partir de l'adresse $1000 jusqu'à $1030

- pas à pas

- GO 1000 : exécution du programme à partir de l'adresse $1000

- ST : pas à pas (step)

- RE : affiche tous les registres

- DB : display all break points

- CB : clear all break points

- B0 = $1000 : création d'un point d'arrêt à l'adresse $1000

- B0 : efface le point d'arrêt B0

- plantage

Le reset ne réinitialise jamais la mémoire ! Il permet tout au plus d'arrêter le programme en cours. Dans le cas d'une boucle infinie, on peut reprendre la main, au moyen de la commande C-C, puis MCR>ABO.

### Programme d’assemblage

### Les sous-programmes

exemple de la tempo…

## Carte manip. PIT 68230

### Présentation du PIT 68230

schéma…

### Led

…

### Afficheurs 7 segments

…

### Clavier

## Exceptions & Interruptions

220 bits = 1 Mega-octet

physiquement, 9 registres, mais toujours 8 accessibles

mnémonique de la norme Motorola

1 mot = 16 bits